БТ-14-НМК

| Характеристики компьютера |  |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Celeron 5205 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб DDR4 (опционально 16, 32, 64Гб) |
| Жесткий диск | SSD 512 Гб (опционально + 2.5” SSD/HDD) |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Интерфейс |  |
| USB 3.0 | 4 шт. |
| USB 2.0 | 4 шт. |
| Ethernet | 2 шт. |
| RS-232 | 2 шт. |
| DisplayPort | 1 шт. |
| HDMI | 1 шт. |
| Слоты/отсеки внутри |  |
| Тип | 1 x M.2 2280 SATA 1 x M.2 2230 (Wi-Fi, Bluetooth) 1 x Full Size Mini PCIe 1 x Sim Card 1 x 2.5” SATA |
| Охлаждение |  |
| Охлаждение | пассивное |
| Габариты |  |
| Ширина компьютера | 141 мм |
| Высота компьютера | 128 мм |
| Глубина компьютера | 62 мм |
| Питание |  |
| Входное напряжение | 12 V (внешний блок питания 220В в комплекте) |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура эксплуатации | -10°С ~ 55°С |
| Температура хранения | -40°С ~ 85°С |
| Конструктивное исполнение |  |
| Конструкция корпуса | Алюминий |
| Вид монтажа | Встраиваемый, настенный, настольный |
| Степень защиты корпуса | IP40 |